Индивидуальный предприниматель<br/>

__________________ / Исмагилов В.Ш. /<br/>

«22» марта 2026 г.

Объект: Логистический парк, г. Уфа, Октябрьский район, Этап 2

Шифр: 10-2/07-2025ПР-1-КЖ3

Организация: ИП Исмагилов Вадим Шакирович (ИНН 743003400568)

Введена в действие: 22.03.2026

Разработана в соответствии с: Приказом Минтруда России от 29.10.2021 № 772н; Приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н; ТК РФ ст. 212, 219; ГОСТ 12.0.004-2015

---

## 1. Общие требования охраны труда

1.1. Настоящая инструкция распространяется на всех работников ИП Исмагилов В.Ш., занятых на строительной площадке объекта «Логистический парк, г. Уфа, Этап 2», включая: монтажников конструкций, бетонщиков, арматурщиков, стропальщиков, электрогазосварщиков, водителей специализированных машин, вспомогательных рабочих.

1.2. К работам на объекте допускаются лица:

- достигшие 18 лет;

- прошедшие обязательный предварительный медицинский осмотр и признанные годными к выполнению данного вида работ;

- прошедшие вводный инструктаж по охране труда (в т.ч. пожарной безопасности);

- прошедшие первичный инструктаж на рабочем месте;

- имеющие квалификацию и подтверждающие документы, соответствующие выполняемой работе (удостоверения, допуски);

- обеспеченные необходимыми средствами индивидуальной защиты (СИЗ).

1.3. Виды инструктажей (ГОСТ 12.0.004-2015, Постановление Правительства РФ № 2464 от 24.12.2021):

| Вид | Когда проводится | Ответственный |

|---|---|---|

| Вводный | При приёме на работу (1 раз) | Ответственный по ОТ |

| Первичный | До начала самостоятельной работы на объекте | Прораб / мастер |

| Повторный | Не реже 1 раза в 3 месяца | Прораб / мастер |

| Внеплановый | При НС, нарушении, изменении технологии | Ответственный по ОТ |

| Целевой | Перед разовой нестандартной операцией, наряд-допуском | Выдающий наряд-допуск |

1.4. Работники обязаны:

- соблюдать требования настоящей инструкции, правил внутреннего распорядка и требований технологических карт;

- применять выданные СИЗ и содержать их в исправном состоянии;

- немедленно извещать непосредственного руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей;

- знать местонахождение аптечки первой помощи, огнетушителей и эвакуационных выходов;

- не приступать к работе и не допускать других к работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсикологического опьянения.

1.5. Запрещается:

- появляться на территории стройплощадки без каски и сигнального жилета;

- находиться в зоне работы грузоподъёмных машин без разрешения стропальщика или прораба;

- проходить или находиться под поднятым грузом;

- самовольно включать и использовать чужое оборудование и инструмент;

- вести работы вблизи раскопок, котлованов без ограждения;

- пользоваться мобильным телефоном вне отведённых для отдыха зон во время выполнения работ;

- курить на объекте вне специально отведённых и обозначенных мест.

1.6. Основные опасные и вредные производственные факторы на объекте:

- движущиеся машины и механизмы (автокран, бетоновоз, авто-миксер);

- падение предметов и конструкций с высоты;

- падение работника с высоты (при монтаже, опалубке, вибрировании);

- острые кромки, торчащие арматурные выпуски;

- воздействие вибрации (вибратор для бетона, отбойный молоток);

- повышенная запылённость (при сухом цементе, резке ЖБ);

- поражение электрическим током (временная электросеть, электроинструмент);

- воздействие низких температур в зимний период.

1.7. Средства индивидуальной защиты (минимальный комплект) для всех работников:

| СИЗ | Норма выдачи |

|---|---|

| Каска строительная (ГОСТ 12.4.087-84) | 1 шт. / 2 года |

| Жилет сигнальный 2-го класса защиты | 1 шт. / год |

| Спецодежда (костюм хлопковый или смесовый) | 1 комп. / год |

| Спецобувь (ботинки с металлическим носком) | 1 пара / год |

| Перчатки рабочие комбинированные | 12 пар / год |

Дополнительные СИЗ — в соответствии с профессиональной инструкцией ИОТ-002...ИОТ-010.

1.8. Ответственный за организацию охраны труда и проведение инструктажей на объекте:

Гречушников Денис Владимирович, начальник участка (прораб), Приказ № 10/СМР-2026 от 01.03.2026.

---

## 2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1. Перед выходом на рабочее место работник обязан:

- убедиться в трезвости и физической готовности к работе;

- надеть чистую, исправную спецодежду, застегнуть её; спецодежда не должна иметь свисающих концов;

- надеть каску, застегнуть подбородочный ремень;

- надеть сигнальный жилет;

- получить задание на производство работ от непосредственного руководителя.

2.2. Осмотреть рабочее место:

- убедиться в достаточном освещении рабочей зоны;

- проверить исправность инструментов, приспособлений, оборудования, которые предстоит использовать;

- убедиться в отсутствии посторонних людей в рабочей зоне;

- убедиться в наличии и рабочем состоянии ограждений, знаков безопасности.

2.3. При обнаружении неисправностей, потенциально опасных ситуаций или нарушений требований ОТ — не приступать к работе, доложить прорабу.

---

## 3. Требования охраны труда во время работы

3.1. Выполнять только ту работу, которая поручена руководителем и по которой проведён инструктаж.

3.2. Соблюдать пешеходные маршруты на территории объекта. Не ходить по краям котлованов, опалубке, незакреплённым конструкциям.

3.3. При работах в радиусе действия крана:

- получить разрешение от прораба или ответственного стропальщика;

- не находиться в месте, где возможен обрыв и падение груза;

- при подаче предупредительного сигнала крановщика — немедленно покинуть рабочую зону.

3.4. Не работать при плохой видимости (туман, сильный снегопад) или опасных метеоусловиях (гроза, скорость ветра более 15 м/с).

3.5. Соблюдать режим труда и отдыха, установленный прорабом. Обеденный перерыв — вне зоны производства работ.

3.6. Не загромождать проходы, лестницы, эвакуационные пути строительным мусором и материалами.

3.7. При работе на высоте (более 1,8 м) — применять страховочную привязь в соответствии с ИОТ-006.

---

## 4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1. При несчастном случае (травма работника):

- немедленно сообщить прорабу / ответственному по ОТ;

- вызвать скорую помощь: 112 или 103;

- оказать доврачебную помощь (аптечка — у прораба, в бытовом вагоне);

- сохранить обстановку на месте происшествия до прихода комиссии по расследованию НС (если это не угрожает жизни других людей);

- запрещается перемещать пострадавшего без крайней необходимости самостоятельно, если подозревается травма позвоночника.

4.2. При пожаре:

- немедленно сообщить прорабу и вызвать пожарную охрану: 112 или 101;

- начать тушение первичными средствами (огнетушитель) при отсутствии угрозы жизни;

- эвакуировать людей по маршруту, указанному на плане эвакуации;

- запрещается гасить пламя водой оборудование, находящееся под напряжением.

4.3. При обрушении конструкций или угрозе обрушения:

- немедленно покинуть опасную зону;

- сообщить прорабу;

- не возвращаться в зону до выяснения причин и устранения угрозы.

4.4. При поражении электрическим током:

- немедленно отключить источник тока или отбросить провод сухим непроводящим предметом;

- вызвать скорую: 112;

- при отсутствии дыхания — провести сердечно-лёгочную реанимацию до приезда скорой.

4.5. Контактные телефоны:

| Служба | Телефон |

|---|---|

| Единый номер экстренных служб | 112 |

| Скорая медицинская помощь | 103 |

| Пожарная охрана | 101 |

| Прораб Гречушников Д.В. | (указан в приказе) |

| Прораб Якупов Р.Р. | (указан в приказе) |

---

## 5. Требования охраны труда по окончании работы

5.1. Привести в порядок рабочее место: убрать строительный мусор, отходы материалов в отведённые места.

5.2. Инструмент и приспособления сдать на хранение или оставить в отведённых местах, обесточить электроинструмент.

5.3. Спецодежду снять, убрать в предназначенное место, не выносить за пределы объекта.

5.4. Вымыть руки и лицо с мылом, при работах с цементом — применить защитный крем для рук.

5.5. Доложить прорабу о выполненной работе, о замеченных неисправностях и нарушениях требований безопасности.

---

Разработал: Ответственный по ОТ, начальник участка

__________________ / Гречушников Д.В. /

«22» марта 2026 г.

Утвердил: Индивидуальный предприниматель

__________________ / Исмагилов В.Ш. /

«22» марта 2026 г.

---

## Лист ознакомления с ИОТ-001