Индивидуальный предприниматель<br/>

__________________ / Исмагилов В.Ш. /<br/>

«22» марта 2026 г.

Объект: Логистический парк, г. Уфа, Октябрьский район, Этап 2

Шифр: 10-2/07-2025ПР-1-КЖ3

Организация: ИП Исмагилов Вадим Шакирович

Введена в действие: 22.03.2026

Основание: Приказ Минтруда РФ от 11.12.2020 № 883н; СНиП 12-04-2002; Приказ Минтруда от 16.11.2020 № 782н; Приказ Минтруда от 11.12.2020 № 835н

---

## 1. Общие требования охраны труда

1.1. К выполнению работ монтажника конструкций допускаются лица:

- не моложе 18 лет;

- имеющие профессию «Монтажник стальных и железобетонных конструкций» или эквивалентную квалификацию;

- прошедшие медицинский осмотр и допущенные к работам на высоте;

- имеющие удостоверение о допуске к работам на высоте (1А, 2 или 3 группа согласно Приказу № 782н) — при монтаже на высоте более 1,8 м;

- прошедшие вводный и первичный инструктаж по охране труда, обученные приёмам оказания первой помощи.

1.2. Монтажник подчиняется непосредственно прорабу/мастеру и ответственному стропальщику (в части согласования подъёмов).

1.3. Обязательные СИЗ монтажника конструкций:

| СИЗ | ГОСТ / ТУ | Норма выдачи |

|---|---|---|

| Каска защитная (с подбородочным ремнем) | ГОСТ 12.4.087-84 | 1 шт. / 2 года |

| Жилет сигнальный 2-го класса | ГОСТ Р 12.4.255-2011 | 1 шт. / год |

| Страховочная привязь (при работе на высоте) | ГОСТ Р ЕН 361-2008 | 1 шт. / 5 лет |

| Стропы и карабины для строповки на высоте | ГОСТ Р ЕН 354-2010 | по нарядy-допуску |

| Костюм хлопковый / смесовый | ГОСТ 12.4.280-2014 | 1 комп. / год |

| Ботинки с металлическим носком и защитой подошвы | ГОСТ 28507-99 | 1 пара / год |

| Перчатки комбинированные | ГОСТ 12.4.010-75 | 12 пар / год |

| Защитные очки (при резке, пробивке) | ГОСТ Р 12.4.013-97 | 1 шт. / год |

1.4. Основные опасные факторы при монтаже ЖБ конструкций:

- падение монтируемых элементов (колонн, ферм, плит) при срыве строп или неустойчивом положении;

- падение работника с высоты при монтаже на уровне выше 1,8 м;

- защемление рук, ног при установке элементов в проектное положение;

- острые кромки ЖБ конструкций, торчащие арматурные выпуски;

- работа в радиусе действия крана — угроза удара крюком или грузом;

- несоответствие строп и такелажных приспособлений грузоподъёмности.

1.5. Монтажник обязан знать:

- схемы строповки монтируемых конструкций (по ПП Р / ПП Р МК);

- сигналы управления краном (обязательно — таблица сигналов из ПП Р);

- расположение аптечки и средств пожаротушения на объекте;

- телефоны прорабов и экстренных служб.

---

## 2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1. Получить задание от прораба / мастера. Уточнить:

- конструктивные элементы, подлежащие монтажу на данной смене;

- схему строповки и грузоподъёмность применяемых строп;

- порядок временного закрепления конструкций.

2.2. Надеть и проверить все СИЗ:

- каска — подбородочный ремень затянут;

- сигнальный жилет надет и застёгнут;

- при работе на высоте — страховочная привязь надета, карабины исправны, замки автоматически защёлкиваются.

2.3. Осмотреть рабочую зону:

- проверить наличие ограждений опасных зон, открытых проёмов, краёв перекрытий;

- убедиться в устойчивости монтажных подмостей / лестниц;

- убедиться в наличии якорей и точек крепления страховочных строп на высоте и их надёжности.

2.4. Проверить монтажные приспособления и оснастку:

- строп (визуальный осмотр — отсутствие обрывов проволок, деформаций крюков, надлежащая маркировка грузоподъёмности);

- монтажные ломики, клинья, гайковёрты, сварочные приспособления для фиксации;

- временные распорки, расчалки, клиновые вкладыши для колонн.

2.5. Убедиться в исправности связи с машинистом крана (звуковой сигнал, визуальная связь или радиосвязь). Проверить работоспособность системы сигналов перед началом монтажа.

2.6. О замеченных неисправностях немедленно сообщить прорабу. Не приступать к работе до их устранения.

---

## 3. Требования охраны труда во время работы

3.1. Строповка конструкций:

- строповку (перестроповку) производить только на специально подготовленных монтажных площадках, предусмотренных ПП Р;

- при строповке использовать только поверенные стропы и траверсы с маркировкой грузоподъёмности, не менее расчётной по ПП Р;

- схема строповки конкретного элемента — по схемам в составе ПП Р;

- после строповки убедиться в надёжности захвата, подать команду крановщику «Подтянуть».

3.2. Подъём и перемещение конструкций:

- при подъёме конструкции все работники обязаны отойти за пределы опасной зоны (не менее чем 1/4 высоты подъёма, но не менее 6 м от места подъёма);

- запрещается находиться под поднятым грузом или в зоне его возможного падения;

- при перемещении груза краном — удерживать конструкцию с помощью оттяжки (верёвочного или проволочного чалочника) только в вертикальном положении, не тянуть за строп руками;

- не допускается разворачивать конструкцию руками при нахождении над уровнем рабочего места.

3.3. Установка и монтаж колонн (специфика объекта):

- монтаж ЖБ колонн производить строго по ПП Р МК / ППР-01 (шифр 10-2/07-2025ПР-1-КЖ3);

- после опускания колонны в стакан фундамента или на оголовок нижеустановленной колонны немедленно произвести временное закрепление инвентарными клиньями (деревянными подклинками) и вертикальными инвентарными расчалками;

- отцепку стропов (расстроповку) производить только после надёжного временного закрепления, по команде ответственного исполнителя (прораба / мастера);

- при монтаже монтажник может перемещаться по выступам колонны только в страховочной привязи, закреплённой к надёжной точке на уровне выше или на уровне работника;

- геодезическую проверку вертикальности (нивелирование) проводить при отцепленном кране или с чётким согласованием положения стрелы крана.

3.4. Запрещается при монтаже:

- производить сварочные работы по фиксации конструкции до снятия стропов;

- находиться на монтируемой конструкции при её перемещении краном;

- поднимать конструкции при скорости ветра более 10 м/с (пункты 3.4 СНиП 12-04-2002), плохой видимости или гололёде;

- работать без страховочной привязи на высоте более 1,8 м;

- оставлять поднятый элемент на весу во время перерывов в работе.

3.5. При монтаже на высоте:

- передвигаться по конструкциям только по заранее намеченным и согласованным с прорабом маршрутам;

- при перемещении по краю перекрытий или незащищённым ограждениями конструкциям применять прицепный способ страховки (в 2 стропа — поочерёдное перещёлкивание карабинов);

- монтажные работы на одной вертикали (над или под другим работником) одновременно запрещены.

3.6. При возникновении любой внештатной ситуации (нарушение строповки, отказ тормоза крана, угроза обрушения) — немедленно подать сигнал «Стоп» машинисту крана (любым доступным способом) и выйти из опасной зоны.

---

## 4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1. При срыве конструкции или угрозе её падения: немедленно голосом и любым сигналом предупредить людей в зоне опасности, выйти из зоны самому, сообщить прорабу. Не возвращаться до выяснения и устранения причины.

4.2. При несчастном случае: немедленно сообщить прорабу, вызвать скорую (112), оказать первую помощь. Сохранить место НС до прихода комиссии.

4.3. При падении работника с высоты: вызвать скорую (112). Не перемещать пострадавшего самостоятельно при подозрении на перелом позвоночника — до прихода медиков обездвижить пострадавшего, укрыть, обеспечить тепловой режим.

4.4. При обнаружении опасного состояния конструкции: немедленно прекратить работы, вывести людей из зоны, сообщить прорабу. Возобновлять работы только после заключения о безопасности и устранения причин.

---

## 5. Требования охраны труда по окончании работы

5.1. Привести рабочее место в порядок: убрать инструмент, монтажную оснастку, строительный мусор.

5.2. Проверить, что все временно установленные элементы надёжно закреплены и не могут сместиться или упасть до окончательного закрепления.

5.3. Не оставлять незакреплённые или только временно закреплённые конструкции без наблюдения на ночь или в нерабочее время без дополнительных мер крепежа или надзора.

5.4. Снять страховочную привязь, осмотреть её после рабочей смены, сообщить прорабу о любых повреждениях.

5.5. Сдать рабочее место прорабу, доложить о выполненном объёме и обнаруженных проблемах.

---

Разработал: Ответственный по ОТ, начальник участка

__________________ / Гречушников Д.В. /

«22» марта 2026 г.

Утвердил: Индивидуальный предприниматель

__________________ / Исмагилов В.Ш. /

«22» марта 2026 г.

---

## Лист ознакомления с ИОТ-002