Индивидуальный предприниматель<br/>

__________________ / Исмагилов В.Ш. /<br/>

«22» марта 2026 г.

Объект: Логистический парк, г. Уфа, Октябрьский район, Этап 2

Шифр: 10-2/07-2025ПР-1-КЖ3

Организация: ИП Исмагилов Вадим Шакирович

Введена в действие: 22.03.2026

Основание: Приказ Минтруда РФ от 11.12.2020 № 883н; СНиП 12-04-2002; ГОСТ 12.1.005-88; Приказ Минтруда от 15.12.2020 № 903н (электробезопасность)

---

## 1. Общие требования охраны труда

1.1. К самостоятельному выполнению работ бетонщика допускаются лица:

- не моложе 18 лет;

- имеющие профессиональную подготовку по профессии «Бетонщик» (разряд не ниже 2);

- прошедшие медицинский осмотр;

- прошедшие вводный и первичный инструктаж по охране труда;

- при работе на высоте более 1,8 м — имеющие допуск к работам на высоте;

- при работе с электропрогревом бетона — имеющие I группу по электробезопасности (не ниже, Приказ Минтруда № 903н).

1.2. Основные вредные и опасные факторы при бетонных работах:

- химическое воздействие цементной пыли и щелочного раствора на кожу, глаза, органы дыхания;

- вибрационная нагрузка при работе с глубинным вибратором (профессиональная вибрационная болезнь);

- поражение электрическим током при работе с вибратором или системой электропрогрева;

- возможность обрушения опалубки под действием давления бетонной смеси;

- падение с высоты при укладке бетона на перекрытиях, в опалубке ростверков и колонн;

- скользкие рабочие поверхности при раствороотделении.

1.3. Обязательные СИЗ бетонщика:

| СИЗ | Назначение | Норма выдачи |

|---|---|---|

| Каска защитная | Защита от падающих предметов | 1 шт. / 2 года |

| Жилет сигнальный 2 кл. | Видимость на объекте | 1 шт. / год |

| Костюм из плащевой ткани или хлопок | Защита от раствора | 1 комп. / год |

| Резиновые сапоги | Защита ног от бетонного раствора | 1 пара / год |

| Резиновые перчатки (кислото-щелочестойкие) | Защита рук от цементного раствора | 24 пары / год |

| Защитные очки закрытого типа | При подаче цемента / вибрировании | 1 шт. / год |

| Респиратор (при работе с цементом) | Защита органов дыхания | 1 шт. / квартал |

| Страховочная привязь | При работе на высоте > 1,8 м | 1 шт. на смену |

1.4. При обнаружении признаков ожога кожи или глаз цементным раствором — немедленно промыть большим количеством воды, обратиться к медицинскому работнику.

1.5. Бетонщик непосредственно подчиняется прорабу / мастеру.

---

## 2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1. Получить задание у прораба / мастера: объём бетонирования, схему подачи смеси, тип опалубки, наличие электропрогрева.

2.2. Осмотреть опалубку:

- проверить надёжность крепёжных элементов (стяжки, стойки, раскосы);

- убедиться в отсутствии зазоров и трещин в опалубке;

- убедиться в правильности установки закладных деталей и арматуры;

- при наличии собственных сомнений в надёжности — не начинать бетонирование, сообщить прорабу.

2.3. Проверить оборудование и инструмент:

- глубинный вибратор: целостность кабельной оболочки, работоспособность, наличие защитного заземления удлинителя;

- бетоновод / лоток / приёмный бункер: надёжность крепления, отсутствие протечек;

- средства подачи смеси (автобетоносмеситель, насос): согласовать с водителем / оператором.

2.4. Надеть все необходимые СИЗ. При работе на высоте — проверить точки крепления страховочного стропа.

2.5. Убедиться в достаточном освещении рабочей зоны (при ночных работах или работах в затенённых зонах — не менее 50 лк по ГОСТ 12.1.046-85).

---

## 3. Требования охраны труда во время работы

3.1. Приём и распределение бетонной смеси:

- при подаче смеси автобетоносмесителем через лоток — не находиться под лотком и не наклонять его вручную при вращающемся барабане;

- при подаче бетонным насосом — не допускать перекручивания бетоновода и работы при давлении выше рабочего (контроль по манометру);

- при укладке смеси в опалубку — не допускать образования бугров, подавать смесь слоями не более 0,6 диаметра вибрирующего наконечника;

- не допускать надавливания на арматуру при распределении смеси.

3.2. Работа с глубинным вибратором:

- включать вибратор только в момент погружения в бетонную смесь;

- не перетаскивать вибратор за кабель, не складывать в изгибе;

- при вибрировании держать вибратор двумя руками в перчатках;

- вибрировать каждое погружение не более 20-30 секунд, расстояние между погружениями — не более 1,5 диаметра наконечника;

- не опирать вибратор на арматуру и закладные детали;

- при перерыве более 5 минут — вибратор отключить.

3.3. Работа с опалубкой под давлением бетона:

- следить за состоянием опалубки в процессе укладки смеси — при появлении характерных звуков (треск, скрип), смещений стяжных болтов или деформации — немедленно прекратить подачу и сообщить прорабу;

- запрещается опираться на опалубку и оставлять инструмент на краях.

3.4. Электропрогрев бетона (специфика зимнего периода, Приказ № 20/СМР-2026):

- работы по электропрогреву бетона организуются строго по ПП Р и под руководством ответственного лица (Приказ № 20/СМР-2026);

- зону электропрогрева оградить, выставить знаки «Опасно — электрический ток», «Вход запрещён»;

- бетонщик не имеет права включать и перемонтировать систему электропрогрева самостоятельно — это обязанность назначенного электромонтёра;

- запрещается прикасаться к электродам и токопроводящим частям, заходить в ограждённую зону без разрешения ответственного электрика;

- при обнаружении повреждения изоляции или искрения — немедленно сообщить прорабу, не устранять самостоятельно.

3.5. Запрещается:

- производить бетонирование при скорости ветра более 15 м/с;

- работать с незаземлённым электроинструментом;

- находиться на краю опалубки без страховки;

- добавлять воду в бетонную смесь на площадке без разрешения прораба (нарушает В/Ц).

3.6. При работах на высоте (бетонирование монолитных ростверков колонн, перекрытий): применять страховочную привязь, перемещаться по настилам с ограждениями, не ходить по краю опалубки.

---

## 4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1. При разрушении (прорыве) опалубки: немедленно отойти от зоны выброса смеси, предупредить окружающих, отключить подачу бетония, сообщить прорабу. Не возвращаться к опалубке до её осмотра и устранения причины.

4.2. При прикосновении к токоведущим частям системы электропрогрева: пострадавшего освободить от тока, отключив рубильник; вызвать скорую (112); провести реанимационные мероприятия при отсутствии дыхания.

4.3. При попадании бетонного раствора в глаза: немедленно промыть большим количеством чистой воды, обратиться к медику или в травмпункт.

4.4. При несчастном случае: немедленно сообщить прорабу, вызвать скорую (112), оказать первую помощь, сохранить место происшествия.

---

## 5. Требования охраны труда по окончании работы

5.1. Отключить глубинный вибратор от сети. Промыть рабочую часть вибратора водой, уложить его в предназначенное место.

5.2. Привести опалубку и рабочее место в безопасное состояние: убрать инструменты, очистить настилы от остатков раствора, чтобы не создавать скользких поверхностей.

5.3. Освободить рабочую зону от шлангов, кабелей (убрать в организованном порядке).

5.4. Снять спецодежду и СИЗ, очистить их от раствора. Тщательно вымыть руки, лицо с мылом; при необходимости использовать защитный крем.

5.5. Доложить прорабу об объёме выполненных работ, замеченных проблемах с опалубкой, оборудованием, состоянием бетонируемой конструкции.

---

Разработал: Ответственный по ОТ, начальник участка

__________________ / Гречушников Д.В. /

«22» марта 2026 г.

Утвердил: Индивидуальный предприниматель

__________________ / Исмагилов В.Ш. /

«22» марта 2026 г.

---

## Лист ознакомления с ИОТ-003