Индивидуальный предприниматель<br/>

__________________ / Исмагилов В.Ш. /<br/>

«22» марта 2026 г.

Объект: Логистический парк, г. Уфа, Октябрьский район, Этап 2

Шифр: 10-2/07-2025ПР-1-КЖ3

Организация: ИП Исмагилов Вадим Шакирович

Введена в действие: 22.03.2026

Основание: Приказ Минтруда РФ от 11.12.2020 № 883н; СНиП 12-04-2002; ГОСТ 12.3.003-86 (сварка арматуры); ТК РФ ст. 212

---

## 1. Общие требования охраны труда

1.1. К работам арматурщика допускаются лица:

- не моложе 18 лет;

- имеющие квалификацию «Арматурщик» (разряд не ниже 2);

- прошедшие медицинский осмотр;

- прошедшие вводный и первичный инструктаж по охране труда;

- при работе с электроинструментом — ознакомленные с ИОТ-007, ИОТ-008 настоящего комплекта.

1.2. Основные опасные факторы:

- порезы и уколы острыми концами арматурных стержней (в том числе торчащие выпуски из фундаментов и опалубки);

- защемление рук и ног при перекладке и вязке тяжёлой арматуры;

- удары при переносе и падении стержней;

- вибрационная и тепловая нагрузка при работе с инструментом;

- отлетание металлических обрезков при рубке/резке арматуры;

- поражение электрическим током при работе с электрическими ножницами, газовой резкой, прихваточной сваркой.

1.3. Обязательные СИЗ арматурщика:

| СИЗ | Назначение | Норма выдачи |

|---|---|---|

| Каска защитная | Защита от падающих предметов | 1 шт. / 2 года |

| Жилет сигнальный | Видимость на объекте | 1 шт. / год |

| Костюм хлопковый / брезентовый | Защита тела | 1 комп. / год |

| Ботинки с металлическим носком | Защита ног при падении стержней | 1 пара / год |

| Перчатки комбинированные (кожаные) | Защита рук | 12 пар / год |

| Защитные очки (при резке арматуры) | Защита глаз от искр и обрезков | 1 шт. / год |

| Страховочная привязь | При работе на высоте > 1,8 м | 1 шт. |

1.4. Арматурщик подчиняется прорабу / мастеру.

---

## 2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1. Получить задание прораба / мастера: перечень арматурных элементов, место и порядок укладки, применяемые инструменты.

2.2. Осмотреть рабочее место:

- проверить состояние настилов и стеллажей для хранения арматуры;

- убедиться в наличии и правильности установки ограждений торчащих арматурных выпусков (защитные колпачки или загнутые концы);

- проверить освещённость зоны (особенно в углах опалубки и в траншеях).

2.3. Осмотреть инструмент и оборудование:

- ручные клещи, вязальный крючок — без трещин в ручках;

- арматурогиб — исправность, крепление болтов, чистота пазов;

- ножницы по металлу (ручные/электрические) — заточка, исправность блокировки;

- удлинитель — целостность изоляции, вилки, заземляющего провода.

2.4. Надеть все СИЗ. При работе на высоте — закрепить страховку до начала подъёма.

---

## 3. Требования охраны труда во время работы

3.1. Хранение и перемещение арматуры:

- складировать арматурные стержни и сетки в устойчивые штабели высотой не более 1,5 м;

- при переноске стержней длиной более 3 м работать вдвоём; переносить стержни на плечах запрещается — только в руках или на носилках;

- при переноске следить, чтобы концы арматуры не задевали людей, стёкла, кабели.

3.2. Резка арматуры:

- при ручной рубке арматуры: надеть защитные очки; рубщик и подсобный рабочий должны стоять так, чтобы обрезок не попадал на людей;

- при механической (электрическими ножницами) резке: надёжно зажать стержень; нельзя удерживать обрезаемый конец рукой ближе 200 мм от лезвий; нельзя резать арматуру диаметром свыше установленного для данного инструмента;

- при газовой резке — только при наличии наряда-допуска, огнетушителя вблизи, в СИЗ сварщика.

3.3. Гибка арматуры:

- работать на надёжно закреплённом стационарном арматурогибе;

- не нажимать от себя на стержень руками во время работы арматурогиба — только через рукоятку;

- не производить гибку стержней диаметром свыше допустимого для данного гиба.

3.4. Вязка арматуры в опалубке и фундаментах:

- при вязке в опалубке ростверков и колонн — спуск только по трапу или лестнице, не прыгать на арматурный каркас;

- при вязке на высоте — использовать страховочную привязь;

- торчащие незакреплённые выпуски арматуры должны быть защищены колпачками (пластиковыми защитными насадками) или загнуты;

- при переходе через арматурный каркас — использовать деревянные трапы, запрещается ходить по арматуре.

3.5. Запрещается:

- оставлять торчащую незащищённую арматуру без ограждения или маркировки;

- бросать стержни сверху вниз;

- работать с арматурой рядом с работающим краном без координации со стропальщиком;

- использовать арматурные стержни в качестве рычагов для посторонних целей (отвёртки, лома и пр.).

---

## 4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1. При порезе или уколе арматурой: промыть рану, обработать антисептиком (аптечка у прораба), перевязать. При глубоком ранении — вызвать скорую (112).

4.2. При защемлении конечности под арматурным каркасом: немедленно позвать на помощь; попытаться освободить конечность не потянув резко; вызвать скорую (112).

4.3. При попадании обрезка арматуры в глаз: не тереть, промыть водой, немедленно обратиться в медицину (112 / офтальмолог).

4.4. При несчастном случае: сообщить прорабу, вызвать скорую (112), оказать первую помощь, сохранить место НС.

---

## 5. Требования охраны труда по окончании работы

5.1. Привести рабочее место в порядок: обрезки арматуры убрать в металлолом (отведённое место), очистить настилы.

5.2. Заглушить (закрыть колпачками) все торчащие арматурные выпуски незабетонированных конструкций.

5.3. Отключить от электросети весь электроинструмент, убрать его в предназначенные места.

5.4. Снять перчатки, вымыть руки. Осмотреть руки — при наличии порезов обработать антисептиком.

5.5. Доложить прорабу о выполненном объёме и выявленных нарушениях.

---

Разработал: Ответственный по ОТ, начальник участка

__________________ / Гречушников Д.В. /

«22» марта 2026 г.

Утвердил: Индивидуальный предприниматель

__________________ / Исмагилов В.Ш. /

«22» марта 2026 г.

---

## Лист ознакомления с ИОТ-004