Индивидуальный предприниматель<br/>

__________________ / Исмагилов В.Ш. /<br/>

«22» марта 2026 г.

Объект: Логистический парк, г. Уфа, Октябрьский район, Этап 2

Шифр: 10-2/07-2025ПР-1-КЖ3

Организация: ИП Исмагилов Вадим Шакирович

Введена в действие: 22.03.2026

Основание: Приказ Минтруда РФ от 11.12.2020 № 835н (Правила ОТ при эксплуатации ПС); Приказ Минтруда от 11.12.2020 № 883н; ГОСТ Р 58339-2019; Приказ № 04/СМР-2026 от 01.03.2026

---

## 1. Общие требования охраны труда

1.1. К работе стропальщика допускаются лица:

- не моложе 18 лет;

- имеющие удостоверение стропальщика (не ниже 2 разряда), выданное аттестованной организацией;

- прошедшие медицинский осмотр, в том числе проверку зрения и вестибулярного аппарата;

- прошедшие вводный и первичный инструктаж по охране труда;

- назначенные приказом № 04/СМР-2026 от 01.03.2026 «О назначении ответственных стропальщиков».

1.2. Стропальщик непосредственно подчиняется ответственному лицу за безопасное производство работ с применением ПС (назначенному прорабу / мастеру) и машинисту крана в части сигналов управления.

1.3. Основные опасные факторы:

- падение поднятого груза при обрыве стропа, отцепе груза или срыве с захвата;

- удар движущимся грузом, крюком, траверсой;

- падение работника с высоты при строповке на высотных отметках;

- раздавливание при опускании груза на рабочее место;

- перегрузка стропа или крана неверным выбором схемы строповки.

1.4. Обязательные СИЗ стропальщика:

| СИЗ | Норма выдачи |

|---|---|

| Каска защитная | 1 шт. / 2 года |

| Жилет сигнальный 2-го класса | 1 шт. / год |

| Костюм брезентовый / смесовый | 1 комп. / год |

| Ботинки с металлическим носком | 1 пара / год |

| Перчатки комбинированные (кожаные) | 12 пар / год |

1.5. Стропальщик обязан:

- разбираться в схемах строповки, применяемых на объекте (по ПП Р);

- знать систему условных сигналов управления краном (ГОСТ 33710-2015 или таблица сигналов из ПП Р);

- знать грузоподъёмность применяемых строп и траверс (маркировка);

- обеспечивать безопасность работников в зоне подъёма.

1.6. Таблица условных сигналов (кратко):

| Сигнал | Команда |

|---|---|

| Поднять руку — сжатый кулак | Стоп (немедленная остановка) |

| Рука поднята, круговые движения | Поднять груз |

| Рука опущена, круговые движения | Опустить груз |

| Рука вытянута по горизонтали, машет | Переместить (в направлении руки) |

| Два удара рукой по каске | Опасность, немедленно стоп |

Полная таблица — в составе ПП Р МК по объекту.

---

## 2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1. Ознакомиться с заданием прораба: наименование и масса поднимаемых конструкций, схема строповки, зона работы крана на данной смене.

2.2. Проверить стропы, траверсы и такелажные приспособления:

- наличие актуальной бирки / маркировки грузоподъёмности;

- отсутствие обрывов, расплетений проволок канатного стропа (допустимо не более установленного по ГОСТ числа на шаг свивки);

- отсутствие трещин, деформаций крюков и вертлюгов;

- исправность карабинов и замков — самозащёлкивание;

- отсутствие вырывов, порезов у текстильных строп.

2.3. Проверить исправность связи с машинистом крана перед началом смены.

2.4. Осмотреть зону подъёма и монтажа: убедиться, что под траекторией движения груза нет людей, посторонних предметов, открытых проёмов, вблизи которых нет ограждений.

2.5. Надеть СИЗ.

---

## 3. Требования охраны труда во время работы

3.1. Перед строповкой:

- определить массу груза по маркировке или документации; выбрать стропы грузоподъёмностью, соответствующей массе поднимаемого элемента с учётом схемы (числа ветвей);

- для колонн — применять схемы строповки за монтажные петли или через траверсу в соответствии со схемой ПП Р МК;

- убедиться, что место строповки не имеет острых кромок — при наличии установить защитные подкладки.

3.2. При строповке:

- строповать груз устойчиво, исключая самопроизвольное смещение ветвей стропа;

- не перекручивать ветви стропа;

- установить крюк крана строго над центром тяжести груза (во избежание раскачки);

- после наложения стропа: подать команду «Подтянуть» — убедиться в правильности натяжения ветвей.

3.3. Подъём груза:

- убедиться, что все люди вышли из зоны возможного падения груза (не менее 6 м от места подъёма ЖБ конструкций);

- подать команду «Поднять» машинисту крана;

- на высоте 0,3–0,5 м от земли дать команду «Стоп», визуально проверить строповку;

- только после подтверждения надёжности строповки продолжить подъём.

3.4. Перемещение груза:

- контролировать траекторию движения груза; при появлении раскачки дать команду «Стоп»;

- для предотвращения раскачки и разворота использовать применять оттяжку (верёвочный чалочник) при массе груза от 1 т;

- запрещается оттягивать груз за стропы руками.

3.5. Укладка груза:

- груз укладывать только на предварительно подготовленное место с подкладками / шпалами;

- при укладке ЖБ колонн: по команде ответственного монтажника, не ранее, чем элемент займёт правильное положение;

- расстроповку производить только после надёжного временного закрепления (клинья, расчалки);

- после укладки убедиться в устойчивости груза до расстроповки.

3.6. Запрещается:

- поднимать груз неизвестной массы;

- производить подъём груза при нахождении людей под ним или в зоне опрокидывания;

- поднимать груз, присыпанный землёй, примёрзший, с неизвлечёнными из-под него оттяжками;

- регулировать положение строп при натянутой ветви;

- оставлять поднятый груз на весу без надзора;

- находиться на грузе или в транспортном средстве при подъёме.

---

## 4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1. При обрыве стропа или угрозе падения груза: немедленно голосом и сигналом «Стоп» предупредить всех, покинуть опасную зону, сообщить прорабу. До устранения причины к работе не приступать.

4.2. При несчастном случае (удар грузом, падение): вызвать скорую (112), сообщить прорабу. Если пострадавший пострадал от удара краном/грузом — не перемещать до приезда медиков при подозрении на травму позвоночника.

4.3. При отказе тормозной системы крана (груз движется неконтролируемо): подать сигнал «Стоп», обеспечить эвакуацию людей из зоны, сообщить прорабу и машинисту. Не пытаться остановить груз самостоятельно.

---

## 5. Требования охраны труда по окончании работы

5.1. Стропы и такелажные приспособления привести в порядок, сдать на хранение в отведённое место.

5.2. Доложить прорабу: количество и характер выполненных подъёмов, состояние строп (если обнаружены повреждения — приложить к докладу дефектный строп).

5.3. Убедиться, что в зоне работы крана не осталось никаких предметов в подвешенном состоянии.

5.4. Снять и очистить СИЗ.

---

Разработал: Ответственный по ОТ, начальник участка

__________________ / Гречушников Д.В. /

«22» марта 2026 г.

Утвердил: Индивидуальный предприниматель

__________________ / Исмагилов В.Ш. /

«22» марта 2026 г.

---

## Лист ознакомления с ИОТ-005