Индивидуальный предприниматель<br/>

__________________ / Исмагилов В.Ш. /<br/>

«22» марта 2026 г.

Объект: Логистический парк, г. Уфа, Октябрьский район, Этап 2

Шифр: 10-2/07-2025ПР-1-КЖ3

Организация: ИП Исмагилов Вадим Шакирович

Введена в действие: 22.03.2026

Основание: Приказ Минтруда России от 16.11.2020 № 782н «Правила по охране труда при работе на высоте»; Приказ Минтруда от 11.12.2020 № 883н; Приказ № 13/СМР-2026 от 01.03.2026

---

## 1. Общие требования охраны труда

1.1. Работы на высоте — работы, при которых существуют риски, связанные с возможным падением работника с высоты 1,8 м и более, а также работы на расстоянии менее 2 м от неогражденных перепадов по высоте более 1,8 м. (п. 3 Приказа № 782н).

1.2. К работам на высоте допускаются лица:

- не моложе 18 лет;

- прошедшие медицинский осмотр, признанные годными к работам на высоте (отсутствие противопоказаний);

- прошедшие обучение и аттестацию по безопасности работ на высоте — имеющие удостоверение о допуске к работам на высоте с соответствующей группой:

- 1А группа — работники, выполняющие работы на высоте с применением страховочных систем (монтажники, бетонщики на лесах и перекрытиях);

- 2 группа — мастера, ответственные за организацию и производство работ на высоте (прорабы Гречушников Д.В. и Якупов Р.Р.);

- при работах по наряду-допуску — прошедшие целевой инструктаж.

1.3. Ответственное лицо за безопасность работ на высоте на объекте — Гречушников Денис Владимирович, Якупов Расим Рафаилович (Приказ № 13/СМР-2026).

1.4. Средства защиты от падения с высоты (страховочные системы):

| СИЗ | Стандарт | Срок службы | Периодичность осмотра |

|---|---|---|---|

| Страховочная привязь (обвязка) | ГОСТ Р ЕН 361-2008 | 5 лет | Перед каждым использованием |

| Строп амортизирующий (Y-образный) | ГОСТ Р ЕН 355-2008 | 5 лет или после рывка | Перед каждым использованием |

| Карабин с автоматической муфтой | ГОСТ Р ЕН 362-2008 | 5 лет | Перед каждым использованием |

| Горизонтальная анкерная линия | ГОСТ Р ЕН 795-2012 | по паспорту | Перед каждой сменой |

| Вертикальная анкерная линия (канатная) | ГОСТ Р ЕН 353-2-2007 | по паспорту | Перед каждой сменой |

| Самоблокирующееся устройство | ГОСТ Р ЕН 353-2-2007 | 5 лет | Перед каждым использованием |

1.5. Запрещается использовать страховочные системы с истёкшим сроком службы, повреждёнными стропами / лямками или неисправными карабинами.

---

## 2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1. Получить задание прораба и, при необходимости, наряд-допуск. Наряд-допуск обязателен:

- при работах, требующих применения специальных страховочных систем (кроме стандартных коллективных защит в виде ограждений);

- при работах на высоте выше 5 м над нижележащим перекрытием/землёй (категория работ 1А, п. 8 Приказа № 782н).

2.2. Осмотреть и надеть страховочную систему:

- лямки привязи надевать на все точки крепления; проверить отсутствие скручивания лямок;

- проверить карабины: замки автоматически защёлкиваются, муфты затянуты;

- проверить амортизирующий строп: нет видимых разрывов оплётки, не срабатывал от рывка ранее (если был рывок — строп на списание).

2.3. Проверить анкерные точки и временные анкерные устройства:

- анкерная точка должна выдерживать нагрузку не менее 15 кН (по Приказу № 782н);

- запрещается крепить строп к незакреплённым конструкциям, трубопроводам, элементам опалубки.

2.4. Осмотреть леса, подмости, лестницы:

- настил лесов: целые доски, без прогибов, закреплены, зазор между досками не более 5 мм;

- ограждения лесов: наличие перила высотой ≥1,1 м, промежуточного поручня и бортовой доски ≥0,15 м;

- лестницы: верхний конец закреплён, нижний оснащён противоскользящими накладками, угол установки 60–75°.

2.5. Оценить погодные условия:

- при скорости ветра более 15 м/с — работы на высоте прекратить (все конструкции и настилы);

- при скорости ветра более 10 м/с — прекратить монтаж крупноразмерных элементов (колонн, ферм);

- при гололёде, обледенении настилов — работы прекратить до принятия мер (посыпка, очистка, противоскользящие покрытия).

---

## 3. Требования охраны труда во время работы

3.1. Непрерывность страховки (принцип «двух строп»):

- при перемещении вдоль анкерной линии применять Y-образный (двойной) строп с поочерёдным перещёлкиванием карабинов — в любой момент хотя бы одна точка крепления должна быть закреплена;

- при переходе с одной позиции на другую: сначала закрепить второй строп, потом отцепить первый.

3.2. Работа на лесах и подмостях:

- не перегружать леса сверх нормы (нагрузка на настил обычно 200 кг/м² — по паспорту лесов);

- не скапливаться более 2 человек на одном пролёте лесов без расчёта нагрузок;

- строительный мусор удалять немедленно (не допускать загромождения настилов);

- не подниматься по поперечинам лесов — только по лестницам.

3.3. Работа на приставной лестнице:

- работать на лестнице не более 2 работников одновременно (с интервалом не менее 3 м);

- запрещается работать с инструментом обеими руками, стоя на лестнице;

- запрещается стоять на ступенях выше 3-й от верхнего конца лестницы;

- при работах более 30 минут на лестнице — применять монтажный пояс, закреплённый за стационарную конструкцию.

3.4. Работа на краю перекрытия или у проёмов:

- при отсутствии постоянного ограждения — установить временное инвентарное ограждение или применять страховку в 2 точки;

- проёмы в перекрытиях закрывать щитами, окрашенными в яркий цвет или с обозначением знаков безопасности.

3.5. Монтаж ЖБ конструкций на высоте (специфика объекта):

- весь персонал, выходящий на монтируемые конструкции (колонны, ригели, перекрытия) — в страховочных привязях;

- монтажные горизонтальные канаты (страховочные линии) натягивать до начала монтажа следующего яруса;

- не прыгать с одной конструкции на другую.

3.6. Запрещается:

- снимать страховочную привязь во время нахождения на высоте;

- бросать инструменты или материалы с высоты;

- работать на высоте в одиночку без страхующего (при группе работ 1А);

- нести инструмент и материалы в руках при подъёме по лестнице (использовать поясную сумку или верёвочную подачу).

---

## 4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1. При падении работника с фактором рывка (страховочная система сработала): работник может находиться в состоянии шока или травмирован. Эвакуировать пострадавшего с высоты должны обученные работники с применением спасательного оборудования (при его наличии) или вызвать спасателей (112). Запрещается десатурировать (насильственно опускать) пострадавшего в страховочной привязи дольше 15 минут в вертикальном положении без опоры (синдром подвесной травмы).

4.2. При обрушении настила или лесов: немедленно прекратить все работы на высоте, вывести людей, оцепить зону, сообщить прорабу. Возобновлять работы только после восстановления конструкции и осмотра.

4.3. При несчастном случае: вызвать скорую (112), сообщить прорабу, обеспечить первую помощь, сохранить место НС.

---

## 5. Требования охраны труда по окончании работы

5.1. Снять страховочную привязь, осмотреть её после рабочей смены: при наличии видимых повреждений — сдать на замену, написать акт на списание.

5.2. Убедиться, что на лесах не осталось инструментов, материалов, строительного мусора.

5.3. Закрыть (заграждить) все проёмы, через которые в процессе работы были сняты ограждения.

5.4. Сдать наряд-допуск ответственному лицу (прорабу) с записью об окончании работ.

5.5. Доложить прорабу о выполненной работе и состоянии страховочного оборудования.

---

Разработал: Ответственный по ОТ, начальник участка

__________________ / Гречушников Д.В. /

«22» марта 2026 г.

Утвердил: Индивидуальный предприниматель

__________________ / Исмагилов В.Ш. /

«22» марта 2026 г.

---

## Лист ознакомления с ИОТ-006