Индивидуальный предприниматель<br/>

__________________ / Исмагилов В.Ш. /<br/>

«22» марта 2026 г.

Объект: Логистический парк, г. Уфа, Октябрьский район, Этап 2

Шифр: 10-2/07-2025ПР-1-КЖ3

Организация: ИП Исмагилов Вадим Шакирович

Введена в действие: 22.03.2026

Основание: Приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 903н «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок»; ПУЭ (7-е изд.); Приказ Минтруда от 11.12.2020 № 883н; Приказ № 05/СМР-2026 (электрохозяйство)

---

## 1. Общие требования охраны труда

1.1. Настоящая инструкция распространяется на всех работников организации, не являющихся электротехническим персоналом, но использующих в работе электрооборудование и электроинструмент (монтажники, бетонщики, арматурщики, вспомогательные рабочие).

1.2. I группа по электробезопасности присваивается путём проведения инструктажа по настоящей инструкции с устным опросом. Присвоение оформляется в журнале присвоения I группы по ЭБ. Просмотр инструкции без опроса — недостаточен.

1.3. Основные опасности электрического тока на стройплощадке:

- поражение при прикосновении к неизолированным токоведущим частям;

- поражение при прикосновении к металлическим частям оборудования, оказавшимся под напряжением из-за пробоя изоляции;

- ожоги электрической дугой при коротком замыкании;

- поражение при работе вблизи воздушных линий электропередачи.

1.4. Ответственный за электрохозяйство объекта назначен Приказом № 05/СМР-2026. Только этот специалист или уполномоченный им электромонтёр имеет право подключать, отключать, ремонтировать электрооборудование на объекте.

1.5. Работникам I группы по ЭБ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- самостоятельно производить подключение, отключение, ремонт электрооборудования и электрических сетей;

- снимать защитные кожухи и крышки с электрощитов и распределительных устройств;

- прокладывать временные электрические провода;

- применять самодельные удлинители, разветвители, «скрутки» проводов.

---

## 2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1. Перед началом работы с электроинструментом (дрель, перфоратор, болгарка, вибратор, вибропресс):

- убедиться во внешней исправности инструмента: отсутствие трещин корпуса, оголённых проводов, повреждений вилки;

- проверить целостность изоляционной оболочки питающего кабеля (удлинителя): без надрезов, обнажённых жил, скруток;

- убедиться в исправности и наличии защитного заземления (жёлто-зелёный провод РЕ): не оборван, надёжно закреплён в вилке и на корпусе инструмента;

- проверить соответствие напряжения инструмента напряжению в сети (220 В или 380 В — по маркировке инструмента).

2.2. При работе во влажных условиях (бетонирование, работа под дождём) применять:

- инструмент класса защиты IP44 и выше (маркировка на корпусе);

- обязательно резиновые перчатки и резиновые сапоги.

2.3. При обнаружении неисправностей электрооборудования — не использовать, немедленно сообщить прорабу и ответственному за электрохозяйство.

---

## 3. Требования охраны труда во время работы

3.1. Правила безопасной работы с электроинструментом:

- держать инструмент только за рукоятки, предназначенные для этого;

- не держать кабель питания в руке рядом с вращающимися частями;

- не перемещаться с включённым инструментом на длинный кабель;

- при переноске инструмента выключить его и отпустить триггер (кнопку);

- не оставлять включённый инструмент без присмотра;

- не работать одновременно двумя руками у вращающегося элемента (диска, бура).

3.2. Правила работы с удлинителями:

- применять только заводские удлинители с заземляющим проводом (3-жильный кабель для однофазных потребителей);

- кабель удлинителя укладывать так, чтобы он не проходил через проёмы, по острым углам, не мог быть защемлён;

- при работе разматывать удлинитель полностью (во избежание перегрева при частично намотанном кабеле на катушке);

- не допускать механических повреждений кабеля колёсами техники, монтажной оснасткой.

3.3. Расстояния безопасности от воздушных линий электропередачи (ЛЭП):

| Напряжение ЛЭП | Минимальное безопасное расстояние |

|---|---|

| До 1 кВ | 1,0 м |

| 1–35 кВ | 2,0 м |

| 110 кВ | 4,0 м |

- При работе крана, автовышки вблизи ЛЭП — согласовывать с ответственным за электрохозяйство и ЭСО (энергоснабжающей организацией);

- При пересечении трассы работ с кабельными коммуникациями — согласовать шурфовку.

3.4. Система электропрогрева бетона (специфика объекта):

- зона электропрогрева ограждается и обозначается знаком «Опасно — электрическое напряжение»;

- работнику категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ входить в зону прогрева, прикасаться к электродам, кабелям, клеммным соединениям;

- все действия по включению, отключению, перемонтажу цепи прогрева — только назначенным электромонтёром (Приказ № 20/СМР-2026).

3.5. Немедленно прекратить работу с электроинструментом и сообщить прорабу при:

- появлении искр, запаха горелого, дыма из корпуса;

- ощущении «пощипывания» или удара током при прикосновении к корпусу инструмента;

- патологическом нагреве корпуса инструмента или кабеля;

- повреждении кабеля во время работы (перегиб, надрез, защемление).

---

## 4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1. При поражении работника электрическим током:

- НЕЛЬЗЯ прикасаться к пострадавшему голыми руками, пока он находится под током;

- немедленно отключить источник тока (выключатель, рубильник); если не удаётся — сбросить провод сухим непроводящим предметом (деревянная доска, сухая верёвка);

- вызвать скорую помощь: 112;

- при потере сознания и остановке дыхания — начать сердечно-лёгочную реанимацию (30 компрессий : 2 вдоха) до приезда медиков;

- все случаи поражения электрическим током — расследовать как несчастный случай, независимо от последствий.

4.2. При пожаре от электрооборудования:

- отключить питание (рубильник, вводный автомат);

- тушить только углекислотным или порошковым огнетушителем; запрещается тушить водой под напряжением;

- вызвать пожарных: 101 (или 112).

4.3. При коротком замыкании и выбивании автомата:

- не включать автомат обратно самостоятельно — сообщить ответственному за электрохозяйство;

- осмотреть оборудование, сети — причину выяснить до повторного включения.

---

## 5. Требования охраны труда по окончании работы

5.1. Отключить электроинструмент и удлинители от сети. Смотать кабели на катушки или уложить аккуратно.

5.2. Убрать электроинструмент в предназначенное место хранения.

5.3. При обнаружении неисправностей — прикрепить бирку «НЕ ИСПРАВЕН», сообщить прорабу.

5.4. Не оставлять оборудование под напряжением в нерабочее время без надзора.

---

Разработал: Ответственный по ОТ, начальник участка

__________________ / Гречушников Д.В. /

«22» марта 2026 г.

Утвердил: Индивидуальный предприниматель

__________________ / Исмагилов В.Ш. /

«22» марта 2026 г.

---

## Лист присвоения I группы по электробезопасности (ИОТ-007)