Индивидуальный предприниматель<br/>

__________________ / Исмагилов В.Ш. /<br/>

«22» марта 2026 г.

Объект: Логистический парк, г. Уфа, Октябрьский район, Этап 2

Шифр: 10-2/07-2025ПР-1-КЖ3

Организация: ИП Исмагилов Вадим Шакирович

Введена в действие: 22.03.2026

Основание: Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 883н; ГОСТ 12.2.013-91 (ручной электроинструмент); ГОСТ 12.1.019-2017 (электробезопасность)

---

## 1. Общие требования охраны труда

1.1. Настоящая инструкция распространяется на работников, использующих при производстве работ ручной механизированный и ручной немеханизированный инструмент: угловые шлифовальные машины (болгарки), перфораторы, дрели, вибраторы, молотки, кувалды, зубила, монтировки, гаечные ключи, рулетки, уровни.

1.2. К работе с электрическим инструментом допускаются лица, прошедшие инструктаж по ИОТ-007 (электробезопасность, I группа) и настоящей инструкции.

1.3. Основные опасные факторы при работе с инструментом:

- отрезные диски болгарки при разрыве — высокая кинетическая энергия осколков;

- вращающиеся части (диск, бур, сверло) — захватывание одежды, волос;

- отдача электроприводного инструмента при заклинивании рабочего органа;

- вибрационная нагрузка при продолжительной работе с перфоратором, вибратором;

- шум свыше 80 дБА при длительной работе без защиты.

1.4. Обязательные СИЗ при работе с инструментом:

| Инструмент | Обязательные СИЗ |

|---|---|

| Болгарка (УШМ) | Каска, защитные очки закрытого типа (или щиток), перчатки НЕ из сетки/трикотажа (кожаные или нитриловые), спецодежда без развевающихся концов |

| Перфоратор / отбойный молоток | Каска, защитные очки, перчатки с виброзащитой, беруши/наушники |

| Дрель | Защитные очки, перчатки |

| Ручные ударные инструменты (молоток, зубило) | Защитные очки, перчатки |

---

## 2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1. Перед началом работы проверить инструмент:

Болгарка (УШМ):

- целостность корпуса, боковой ручки, защитного кожуха (кожух должен быть установлен и закреплён);

- диск: соответствие диаметра и посадочного отверстия данной УШМ; отсутствие трещин, сколов, расслоений; маркировка максимальных оборотов не ниже оборотов данной машины;

- плотность установки диска, затяжка прижимного фланца специальным ключом (не рукой);

- кабель питания: отсутствие повреждений.

Перфоратор / дрель:

- целостность корпуса;

- бур / сверло: не должно быть трещин, выкрошенных режущих кромок; правильно зажат в патроне;

- кабель питания: состояние.

Ручной инструмент (молоток, кувалда):

- рукоятка: без трещин, сколов, надёжно насажена и расклинена, не шатается;

- ударная часть: без трещин, заусенцев, сбитых кромок.

2.2. Инструмент с дефектами к работе не допускать. Приклеить бирку «НЕ ИСПРАВЕН», сообщить прорабу.

---

## 3. Требования охраны труда во время работы

3.1. Болгарка (УШМ):

- работать только с установленным и закреплённым защитным кожухом — кожух всегда должен быть обращён к работнику, диск — от работника;

- крепко держать болгарку двумя руками: одной — основную рукоятку, другой — боковую;

- не нажимать на диск с боковым усилием при отрезке — диск работает только торцом;

- при резке: подавать УШМ плавно, без рывков;

- не допускать перегрева диска — делать паузы;

- при смене диска — отключить от сети;

- запрещается:

- использовать диск без маркировки или с недопустимым диаметром;

- работать без защитного кожуха;

- тормозить диск руками или каким-либо предметом;

- работать болгаркой выше уровня плеч.

3.2. Перфоратор:

- при сверлении/долблении держать перфоратор двумя руками;

- при сверлении вблизи краёв конструкции — фиксировать обрабатываемый элемент или учитывать возможность выкола;

- при длительном долблении (более 2 часов за смену) — применять режим «удар без вращения», менять позицию каждые 20 минут для минимизации вибрационной нагрузки;

- при смене бура: патрон-ключ и блокировать шпиндель.

3.3. Ручные ударные инструменты:

- удар по зубилу — только молотком, строго по торцу, не по рукоятке;

- держать зубило в руке, но в момент удара голову не подносить близко к зубилу;

- при работе в паре: держащий зубило должен стоять сбоку, а не напротив бьющего.

3.4. Хранение и транспортировка инструмента:

- хранить в специально отведённых местах (toolbox, ящик инструментальный), не оставлять на краях конструкций, лесах, высотных отметках;

- при транспортировке болгарки с диском — снять диск или обеспечить жёсткую транспортировку;

- не переносить инструменты в карманах.

3.5. Запрещается:

- использовать не по назначению (например, болгаркой точить, сверлом долбить без режима удара);

- использовать неисправный, не проверенный инструмент;

- оставлять включённый инструмент без удержания;

- работать с инструментом при нахождении посторонних лиц в зоне отлёта искр / стружки.

---

## 4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1. При разрыве диска болгарки: немедленно отключить УШМ, осмотреть присутствующих на предмет травм. Осколки могут разлететься в радиусе до 5 м. Вызвать медицинскую помощь при наличии пострадавших (112).

4.2. При заклинивании рабочего органа (диск, бур) с отдачей: крепко держать инструмент; немедленно отпустить кнопку включения; не предпринимать попыток извлечь зажатый бур до полной остановки.

4.3. При порезе, ударе: оказать первую помощь, обратиться к прорабу, вызвать медицинскую помощь при необходимости.

4.4. При обнаружении повреждения кабеля во время работы: отключить инструмент, не продолжать работу, сообщить прорабу.

---

## 5. Требования охраны труда по окончании работы

5.1. Отключить электроинструмент от сети. Очистить от пыли и загрязнений.

5.2. С болгарки снять диск (если предполагается длительный перерыв).

5.3. Убрать инструмент в отведённое место хранения.

5.4. Сообщить прорабу о любых дефектах, обнаруженных при работе.

---

Разработал: Ответственный по ОТ, начальник участка

__________________ / Гречушников Д.В. /

«22» марта 2026 г.

Утвердил: Индивидуальный предприниматель

__________________ / Исмагилов В.Ш. /

«22» марта 2026 г.

---

## Лист ознакомления с ИОТ-008