Индивидуальный предприниматель<br/>

__________________ / Исмагилов В.Ш. /<br/>

«22» марта 2026 г.

Объект: Логистический парк, г. Уфа, Октябрьский район, Этап 2

Шифр: 10-2/07-2025ПР-1-КЖ3

Организация: ИП Исмагилов Вадим Шакирович

Введена в действие: 22.03.2026

Основание: Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Правила противопожарного режима в РФ»; ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Приказ Минтруда от 11.12.2020 № 883н; Приказ № 14/СМР-2026 от 01.03.2026

---

## 1. Общие требования охраны труда

1.1. Настоящая инструкция распространяется на всех работников ИП Исмагилов В.Ш., находящихся на строительной площадке объекта.

1.2. Ответственный за пожарную безопасность на объекте назначен Приказом № 14/СМР-2026 от 01.03.2026.

1.3. Каждый работник обязан:

- знать расположение первичных средств пожаротушения (огнетушители, пожарный щит, ящик с песком) на данной смене рабочего места;

- знать расположение эвакуационных выходов и маршруты эвакуации;

- знать номер пожарной охраны: 101 (единый: 112);

- немедленно сообщать о возгорании прорабу и вызывать пожарных.

1.4. Основные причины пожаров на строительстве:

- сварочные и огневые работы вблизи горючих материалов;

- нарушение правил хранения ЛВЖ (горючих жидкостей, растворителей);

- коммутационные и тепловые перегрузки временной электросети;

- курение в неустановленных местах;

- неисправное отопительное оборудование (тепловые пушки, «грибки») в бытовых вагонах.

---

## 2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1. Убедиться в наличии и исправности первичных средств пожаротушения на рабочем месте:

- огнетушитель: пломба на кольце чеки не нарушена, манометр в зелёной зоне, бирка с датой последней проверки не старше 12 месяцев;

- пожарный щит: наличие лопаты, багра, ведра, ящика с песком.

2.2. При проведении огневых (сварочных) работ — получить наряд-допуск на огневые работы у прораба, ответственного по ПБ. Убедиться в наличии рядом с местом сварки огнетушителя (порошкового или углекислотного ОП-5/ОУ-5).

2.3. Проверить, что в рабочей зоне нет посторонних горючих материалов (доски, пакля, картон, полимерные плёнки) в непосредственной близости от источников открытого огня, нагрева, искр.

---

## 3. Требования охраны труда во время работы

3.1. Общие правила пожарной безопасности на объекте:

- КУРИТЬ разрешается только в специально отведённых, обозначенных местах (бочка с водой / урна с табличкой «Место для курения»). Курение в бытовых вагонах, складах, на рабочих местах — запрещено;

- НЕЛЬЗЯ разводить костры, сжигать строительный мусор на территории вне отведённых мест и без согласования с ответственным по ПБ;

- НЕЛЬЗЯ загромождать эвакуационные выходы из бытовых вагонов, ворота, въезды на объект материалами, оборудованием, транспортом.

3.2. Хранение горючих и легковоспламеняющихся материалов:

- ЛВЖ (растворители, топливо для техники, масла): хранить только в закрытых металлических ёмкостях в специально отведённом месте (не менее 25 м от строящихся конструкций и мест нахождения людей), обозначенном знаком «Огнеопасно»;

- деревянная опалубка, пиломатериалы: в штабелях на расстоянии не менее 8 м от строящихся зданий; запас на рабочем месте — не более суточной потребности;

- баллоны с газом (при огневых работах): хранить отдельно от ЛВЖ, в вертикальном положении, закреплёнными; после окончания работ закрыть вентиль и снять регулятор.

3.3. Огневые работы (сварка, газовая резка):

- производить только при наличии выданного наряда-допуска на огневые работы;

- за 10 минут до начала огневых работ и в течение 3 часов после их окончания — наблюдатель обязан находиться на месте (во избежание тлеющего горения);

- место огневых работ очистить от горючих материалов в радиусе 5 м; при невозможности — укрыть несгораемыми экранами;

- после окончания работ машинист (сварщик) обязан затушить огарки электродов, убедиться в отсутствии тлеющих мест.

3.4. Электросеть и тепловые приборы:

- не пользоваться самодельными электронагревателями и кустарными электрическими плитками в бытовых вагонах;

- тепловые пушки, «дизельные грибки» использовать только по паспорту и инструкции производителя, не оставлять без присмотра включёнными;

- при отключении электропитания на объекте — убедиться, что нагревательные приборы выключены.

3.5. Первичные средства пожаротушения:

| Огнетушитель | Применение | Запрещено |

|---|---|---|

| Порошковый (ОП) | Твёрдые материалы, ЛВЖ, электрооборудование под напряжением | — |

| Углекислотный (ОУ) | Электрооборудование, нагревательные приборы, ЛВЖ | Не применять для горящей одежды на человеке |

| Вода / ящик с песком | Твёрдые горючие материалы (дерево, бумага, текстиль) | Нельзя тушить водой: ЛВЖ, электрооборудование под напряжением |

---

## 4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1. При обнаружении пожара или задымления:

1. НЕМЕДЛЕННО сообщить прорабу / ответственному по ПБ и вызвать пожарных: 101 (или 112);

2. Сообщить точный адрес и место возгорания, что горит, есть ли пострадавшие;

3. Оповестить голосом других работников на объекте: «Пожар! Все на выход!»;

4. Приступить к тушению первичными средствами только в том случае, если огонь небольшой и нет угрозы жизни; при невозможности — немедленно покинуть зону;

5. Организовать встречу пожарных у въезда на объект.

4.2. Порядок применения порошкового огнетушителя:

- подойти к огню с наветренной стороны на расстояние 2–4 м;

- выдернуть чеку, нажать рычаг; направить порошок в основание пламени, двигаясь вперёд; при работе с напольным пожаром — с краёв к центру.

4.3. При возгорании одежды на человеке:

- сбросить горящую одежду или накрыть пострадавшего плотной тканью (одеялом), чтобы исключить доступ воздуха;

- тушить водой из ведра или струёй воды;

- запрещается тушить человека CO₂-огнетушителем (ожог холодом).

4.4. Эвакуация:

- покидать объект по заранее определённому маршруту (уточнить у прораба при первичном инструктаже);

- место сбора — вне зоны объекта, у ворот или иного ориентира, указанного в плане эвакуации;

- при задымлении помещения — двигаться ниже уровня дыма, прикрывая лицо влажной тканью.

---

## 5. Требования охраны труда по окончании работы

5.1. Убедиться в полном тушении окурков, огарков электродов, горелки (при огневых работах).

5.2. Отключить все электронагревательные приборы от сети в бытовых вагонах.

5.3. Закрыть вентили на баллонах с газом (если применялись).

5.4. Убрать ЛВЖ в закрытые металлические ёмкости.

5.5. Сообщить прорабу о замеченных нарушениях требований пожарной безопасности в процессе смены.

---

Разработал: Ответственный по ОТ, начальник участка

__________________ / Гречушников Д.В. /

«22» марта 2026 г.

Утвердил: Индивидуальный предприниматель

__________________ / Исмагилов В.Ш. /

«22» марта 2026 г.

---

## Лист ознакомления с ИОТ-009