Индивидуальный предприниматель<br/>

__________________ / Исмагилов В.Ш. /<br/>

«22» марта 2026 г.

Объект: Логистический парк, г. Уфа, Октябрьский район, Этап 2

Шифр: 10-2/07-2025ПР-1-КЖ3

Организация: ИП Исмагилов Вадим Шакирович

Введена в действие: 22.03.2026

Основание: Приказ Минтруда РФ от 28.10.2020 № 753н «Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов»; Приказ Минтруда от 11.12.2020 № 835н; СНиП 12-03-2001; Приказ № 15/СМР-2026 от 01.03.2026

---

## 1. Общие требования охраны труда

1.1. Настоящая инструкция распространяется на погрузочно-разгрузочные работы (ПРР), выполняемые вручную и с применением механизмов (автокран, погрузчик, ричстакер) при разгрузке и перемещении строительных материалов, конструкций, оборудования на объекте.

1.2. К выполнению ПРР допускаются:

- лица не моложе 18 лет;

- прошедшие медицинский осмотр;

- прошедшие вводный и первичный инструктаж по охране труда и ПОТ при ПРР;

- при работе с краном в качестве стропальщика — имеющие удостоверение стропальщика (ИОТ-005).

1.3. Ответственный за безопасное проведение ПРР на объекте назначен Приказом № 15/СМР-2026 от 01.03.2026.

1.4. Основные опасные факторы при ПРР:

- падение груза при переноске вручную или подъёме краном;

- придавливание грузом при укладке / разборке штабеля;

- падение человека при работе на высоте (в кузове, на штабеле);

- нарушение осанки и мышечно-скелетные травмы при ручном подъёме тяжёлых грузов;

- наезд погрузочно-транспортных машин.

1.5. Нормы предельно допустимых нагрузок при ручном переносе грузов (Приказ № 753н, Приложение к ТК РФ):

| Работник | Разово (до 1 раза в час) | Постоянно (более 1 раза в час) |

|---|---|---|

| Мужчины (18 лет и старше) | до 50 кг | до 15 кг |

| Женщины (все возрасты) | до 15 кг | до 7 кг |

При массе груза от 50 кг до 80 кг (мужчины) — только вдвоём. При массе более 80 кг — обязательно механизированная подача (кран, погрузчик, тележка).

1.6. СИЗ при ПРР (минимальный комплект):

| СИЗ | Норма выдачи |

|---|---|

| Каска | 1 шт. / 2 года |

| Жилет сигнальный | 1 шт. / год |

| Перчатки комбинированные | 12 пар / год |

| Ботинки с металлическим носком | 1 пара / год |

| Пояс поддерживающий (при ручном подъёме более 20 кг) | 1 шт. (рекомендуется) |

---

## 2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1. Получить задание от ответственного за ПРР: наименование груза, массу, способ перемещения, место складирования.

2.2. Подготовить место разгрузки / складирования:

- поверхность должна быть ровной, очищенной от снега, льда, мусора;

- наличие подкладок, поддонов, прокладок для укладки штабелей;

- свободный проезд и подход к месту разгрузки.

2.3. Проверить исправность применяемых механизмов и приспособлений (строп, тележек, подкатных тележек).

2.4. Надеть СИЗ.

---

## 3. Требования охраны труда во время работы

3.1. Ручная разгрузка и складирование:

- при подъёме груза сгибать ноги в коленях (держать спину ровной), не наклоняться вперёд с прямыми ногами;

- нести груз перед собой, не закрывая обзор;

- при переноске длинномерных грузов (арматура, доски, трубы): вдвоём, оба на одном уровне, по команде;

- при одновременном переносе вдвоём нести груз ровно, шагать в ногу, избегать поворотов без предупреждения партнёра.

3.2. Штабелирование материалов:

| Материал | Максимальная высота штабеля | Требования |

|---|---|---|

| ЖБ колонны / сваи | 2 яруса | Прокладки между каждым ярусом |

| Пиломатериал | 2,5 м (на подкладках) | Клиновые прокладки на каждый ряд |

| Сыпучие материалы в мешках | 1,5 м | Равные ряды с перевязкой |

| Рулонные материалы | 1,5 м стоя / 2 м лёжа | — |

- нельзя укладывать штабели вплотную к ограждениям, стенам: отступ не менее 0,5 м;

- нельзя укладывать материалы в проходах, въездах, вблизи пожарных кранов и средств пожаротушения.

3.3. ПРР с применением крана (механизированная разгрузка):

- строповку производит аттестованный стропальщик в соответствии с ИОТ-005;

- при работе крана в зоне разгрузки все рабочие, не задействованные в строповке, должны находиться на расстоянии не менее 5 м от зоны возможного падения груза;

- не стоять в кузове транспортного средства при подъёме груза краном.

3.4. При работе вблизи движущегося транспорта (автомобили-бетоновозы, самосвалы):

- руководствоваться сигналами водителей / ответственного за ПРР;

- не находиться сзади маневрирующего транспорта без его ведома;

- выход на путь движения транспорта — только с разрешения водителя.

3.5. Запрещается:

- разгружать материалы бросанием, скатыванием без направляющих;

- находиться под поднятым грузом;

- ходить по неустойчиво уложенному штабелю;

- разгружать грузы в ночное время без достаточного освещения (не менее 50 лк на рабочей поверхности);

- переносить груз совместно «на вытянутых руках» (некоординированная совместная переноска).

---

## 4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1. При падении груза с транспортного средства: немедленно отойти, предупредить окружающих («Берегись!»), сообщить ответственному за ПРР. Не пытаться удержать падающий груз.

4.2. При сдавливании конечности грузом: позвать на помощь, не пытаться самостоятельно освободиться рывком, вызвать скорую (112).

4.3. При наезде транспортного средства на работника: не перемещать пострадавшего без необходимости, вызвать скорую (112), сообщить прорабу, обеспечить первую помощь (остановить кровотечение), сохранить место НС.

4.4. При падении штабеля: немедленно покинуть зону, сообщить ответственному, не допускать людей в зону до устранения опасности.

---

## 5. Требования охраны труда по окончании работы

5.1. Проверить устойчивость всех штабелей, уложенных за смену; при необходимости — дополнительно укрепить прокладками или ограничителями.

5.2. Убрать мусор (обрывки стропов, обломки паллет, обёрточные материалы) с мест разгрузки.

5.3. Освободить проходы и въезды от случайно оставленных материалов.

5.4. Сдать стропы, приспособления на хранение, доложить прорабу о выполненных объёмах и обнаруженных нарушениях.

---

Разработал: Ответственный по ОТ, начальник участка

__________________ / Гречушников Д.В. /

«22» марта 2026 г.

Утвердил: Индивидуальный предприниматель

__________________ / Исмагилов В.Ш. /

«22» марта 2026 г.

---

## Лист ознакомления с ИОТ-010